8-я Международная Конференция
 по Компьютерной Графике и Визуализации 
ГрафиКон’98
Москва, 7-11 сентября 1998 г.

Учебный курс

Введение в вейвлет-анализ

Авторы:

Леонид Левкович-Маслюк,
ИПМ РАН, Москва,
levkovl@spp.keldysh.ru

Антон Переберин,
ИПМ РАН, Москва, 
avpereb@cs.msu.su

Лекция 1

- Ортогональные вейвлеты и многомасштабный анализ

- Введение

- Разложение по поддиапазонам

- Пирамидное представление

- Ортогональный многомасштабный анализ

ВВЕДЕНИЕ

Вейвлет-преобразование естественно возникает в контексте  многомасштабного анализа (multiresolution analysis), МА. МА – это математическая конструкция, синтезирующая две идеи обработки сигналов. Первая идея – разложение сигнала по поддиапазонам (subband decomposition) при помощи квадратурных зеркальных фильтров (quadrature mirror filters) – появилась  в задаче сжатия речи. Вторая идея – пирамидное представление (pyramid representation) – в задаче сжатия изображений. Обе идеи связаны с применением к сигналу фильтров специального вида. В первом случае теория строилась в терминах Фурье-преобразования сигнала, во втором – в терминах исходного сигнала.

Рассмотрим сигнал – последовательность чисел x=xnn=-¥n=¥. Для сглаживания сигнала, подавления шума и других целей часто используют фильтры – преобразования свертки  вида:

yn=khkxn−k.

Сигнал y=ynn=-¥n=¥ получается «локальным усреднением» сигнала x с помощью набора «весов» h=hk:

y:	...	...	yn	...	...

h−1

h0

h1

x: 	...	xn−1		xn		xn+1	...

В дальнейшем нам понадобятся следующие понятия.

Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) сигнала: X(w)=nxne−inw (формальная сумма).

z-преобразование сигнала: X(z)=nxnz−n(формальная сумма).

Преобразование Фурье функции x(t)имеет вид x(w)=12px(t)e−iwtdt.

В этих терминах применение фильтра записывается так:

Y(w)=H(w)X(w),				(1.1)

или

Y(z)=H(z)X(z)				(1.1')

(если сигнал конечен, его обычно доопределяют периодическим образом для всех целых значений индекса).

Транспонированный фильтр hсостоит из тех же коэффициентов, что и фильтр h, переставленных в обратном порядке. В Фурье-области транспонированный фильтр имеет вид H(w). Коэффициенты всех сигналов и фильтров будут предполагаться вещественными.

РАЗЛОЖЕНИЕ ПО ПОДДИАПАЗОНАМ

X(w) характеризует распределение «энергии» сигнала по частотам wÎ[−p,p). Иногда бывает полезно разложить сигнал на компоненты, энергия которых сосредоточена в различных частотных поддиапазонах (т.е. существенно отлична от нуля на различных подотрезках отрезка wÎ[−p,p)), и кодировать их с разной степенью детальности (например, в зависимости от чувствительности человеческого уха к звукам различной частоты). Задолго до создания вейвлет-анализа для этого использовалась схема, которую мы сейчас опишем.

Мы хотим найти два фильтра, h (подавляющий высокие частоты) и g(подавляющий низкие частоты), которые позволяли бы разложить сигнал на две компоненты, XH(z) и XG(z), вдвое их проредить (половина значений становится лишней – ведь частотный диапазон сократился вдвое!), а затем, с помощью транспонированных фильтров, точно восстановить по этим данным исходный сигнал (эту операцию можно применять рекурсивно). Условия на искомые фильтры удобно записать в терминах z-преобразования.

Пусть Y(z) – z-преобразование одной из компонент. Перед кодированием она прореживается вдвое, а перед  восстановлением исходного сигнала доводится до исходной длины вставкой нулей между соседними значениями. При этом z-преобразование из Y(z) превращается в (Y(z)+Y(−z))2. Подставим сюда (1.1’) для каждого из фильтров, и получим z-преобразования компонент перед восстановлением

XH(z)(H(z)X(z)+H(−z)X(−z))2XG(z)(G(z)X(z)+G(−z)X(−z))2

z-преобразования транспонированных фильтров имеют вид H(z−1) и G(z−1). Сигнал восстановится с их помощью точно, если:

X(z)=(H(z−1)H(z)+G(z−1)G(z))X(z)2  +  (H(z−1)H(−z)+G(z−1)G(−z))X(−z)2.

Получаем условия точного восстановления (perfect reconstruction, PR):

H(z−1)H(z)+G(z−1)G(z) = 2 H(z−1)H(−z)+G(z−1)G(−z) = 0

В матричной форме они записываются так:

M(z)M(z−1)t=2002=2E,

где

M(z)=H(z)G(z)H(−z)G(−z)

Подставив z=eiw, получим условия на ДПФ искомых фильтров:

- H(w)2+G(w)2º2							(1.2)

- H(w)H(w+p) + G(w)G(w+p)=0

Допустим, что мы нашли h такой, что

H(w)2+H(w+p)2º2			          (1.2’)

Тогда, положив

G(w)=-e−iwH(w+p)					(1.3)

мы видим, что (1.2) выполняется. Задача свелась к нахождению тригонометрического многочлена H(w), удовлетворяющего (1.2’). На методах построения таких многочленов мы остановимся в следующей лекции. Фильтры

h и g, удовлетворяющие (1.2), называются квадратурными зеркальными фильтрами (quadrature mirror filters, QMF).

На рис.1, (a) и (b), показаны ДПФ такой пары фильтров h и g, а также исходный сигнал до и после фильтрации (без прореживания).

Рисунок 1a.

Рисунок 1b.

Точно такую же операцию можно применить к одной или обеим из полученных компонент, и т.д.,  добиваясь нужной локализации по частоте. Это позволяет адаптироваться к особенностям сигнала за счет выбора подходящего «дерева разложения». Оно может выглядеть, например, так:

- G

- G

- G

- H

- H

- H

ПИРАМИДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Рисунок 2.

На рис.2 схематически изображено пирамидное представление одномерного сигнала. Сигналу ставятся в соответствие две пирамиды: пирамида гауссианов (ПГ) и  пирамида лапласианов (ПЛ). Эти названия отражают аналогию с популярными в графике операциями сглаживания (свертки с колоколообразным фильтром) и выделения перепадов (вычисления “дискретного оператора Лапласа”). Можно считать эту конструкцию упрощенным вариантом предыдущей.

В основании ПГ находится исходный сигнал. Следующий этаж ПГ – исходный сигнал, профильтрованный низкочастотным фильтром h и прореженный после этого вдвое – предполагается, что фильтр h «убивает» верхнюю половину частотного диапазона, поэтому густоту выборки можно соответственно уменьшить. К этому этажу применяется та же операция, и так далее. В случае конечных сигналов каждый следующий этаж вдвое короче предыдущего.

Этажи ПЛ – разности между последовательными этажами ПГ. Они вычисляются так. Пусть, например, g1 и g2 – первый и второй этажи ПГ, d1 – первый этаж ПЛ, который мы хотим вычислить. Для этого сначала выравниваются длины этажей:

g2=...g2(k−1)g2(k)g2(k+1)...a...g2(k−1) 0 g2(k) 0 g2(k+1)...,а затем выполняется фильтрация сопряженным фильтром h (его коэффициенты – переставленные в обратном порядке коэффициенты h, в Фурье-области это равнозначно переходу к H(w)). В результате возникает вектор g2 . По определению,

d1=g1−g2.

Теперь вместо исходного сигнала (g1) достаточно запомнить пару (g2,d1). Исходный сигнал можно точно восстановить по формуле:

g1=d1+g2

Сигнал g2 вдвое короче исходного, а сигнал d1, как правило, почти целиком состоит из очень малых величин. Многие из этих величин можно без заметного ущерба для точности восстановления заменить нулями, а остальные закодировать более короткими словами, чем компоненты исходного сигнала. За счет этого общая длина записи (g2,d1) будет существенно меньше длины записи исходного сигнала. Это сокращение станет еще больше, если вычислить несколько этажей ПЛ, и запоминать вместо исходного сигнала несколько этажей ПЛ и последний этаж ПГ.

Степень сжатия информации этим методом зависит от выбора фильтра h. При экспериментах с пирамидными представлениями было сделано наблюдение: «качество» фильтра удобно выражать в терминах  эквивалентной весовой функции. Эта функция возникает так. Нетрудно вычислить коэффициенты фильтров, свертка сигнала с которыми дает сразу второй этаж ПГ, третий этаж, и т.д. Оказывается, что при соответствующей нормировке векторы этих коэффициентов сходятся к некоей предельной «форме» – графику функции j(t), которая должна удовлетворять функциональному уравнению:

jt2=2hkj(t−k).			(1.4)

Процесс получения j(t) изображен на рис. 3.

Рисунок 3.

ОРТОГОНАЛЬНЫЙ МНОГОМАСШТАБНЫЙ АНАЛИЗ

Концепция МА дает схему представления сигналов, синтезирующую рассмотренные выше методы. Сначала опишем эту схему неформально.

Вклад пирамидного представления: пространство функций (сигналов) исчерпывается системой вложенных подпространств (аналог ПГ). Каждое из них порождено целочисленными сдвигами одной и той же функции j(t), растянутой в 2n раз. Эта функция является решением уравнения (1.4). Для каждого подпространства n фиксировано, и характеризует масштаб. Задача состоит в том, чтобы разложить сигнал на его «грубую» крупномасштабную версию и набор «деталей» (аналог ПЛ), отличающих версии промежуточных масштабов друг от друга.

Вклад техники разложения по поддиапазонам: коэффициенты h должны быть такими, чтобы фильтр H(w) удовлетворял условиям (1.2’). Оказывается, в этом случае процесс перехода от более тонкой к более грубой версии сигнала сводится к применению фильтра h, а вычисление «деталей» – к применению фильтра g.

Вклад самой схемы МА в эту картину таков: оказывается, что при выполнении предыдущих условий пространства «деталей» устроены аналогично пространствам разномасштабных версий. А именно, существует такая функция y(t), порождающая эти пространства своими сдвигами и растяжениями. Эта функция выражается через функцию j(t) по формуле, похожей на (1.4):

yt2=2gkj(t−k).			(1.5)

Функция y(t)называется ортогональным вейвлетом.

Теперь дадим более строгие определения. В качестве пространства сигналов будем рассматривать L2(R) – пространство комплекснозначных функций f(t) на прямой, для которых f(t)2dt < ¥.  В этом пространстве определено скалярное произведение функций по формуле f,g>f(t)g(t)dt. Число f = <f,f> называется нормой функции f(t). Базисом в пространстве VÌL2(R) называется такая система функций vi(t), что любая функция v(t)ÎVединственным образом  записывается в виде v(t) = civi(t). Базис называется ортонормированным, если vi(t),vj(t)>dij. В этом случае ci=<v(t),vi(t)>.

Популярный пример ортобазиса (правда, в пространстве периодических функций) – базис Фурье vn(t)=e−i⋅n⋅t. В пространстве L2(R) также есть много классических базисов – Эрмита, Лаггера и др. Многомасштабный анализ есть не что иное, как разложение данной функции (сигнала) в ортобазисе, порожденном сдвигами и растяжениями ортогонального вейвлета.

Определение.  Ортогональным многомасштабным анализом (ОМА) в пространстве L2(R) называется система подпространств VjÌL2(R),j=0,±1,...,  удовлетворяющая следующим условиям.

- VjÌVj+1,

- v(t)ÎVjÛv(2t)ÎVj+1,

- v(t)ÎV0Ûv(t+1)ÎV0,

- UVj=L2(R),IVj=0,

- существуетj(t)ÎV0 такая, что функции j(t−m), m=0, ±1, ... образуют ортонормированный базис пространства V0.

Функция j(t)называется  скейлинг-функцией (scaling function).

Пример. Пусть j(t)=1на интервале [0,1) и j(t)=0 вне этого интервала. Тогда V0 состоит из функций, постоянных на интервалах вида [n,n+1), V1 – из функций, постоянных на интервалах вида [n2,n+12), V−1 – из функций, постоянных на интервалах вида [2n,2n+2), и т.д.

Будем считать, что пространство V0 состоит из сигналов, заданных «с разрешением 1». Тогда пространство Vj – сигналы, заданные с разрешением 2−j. Любое Vj отличается от V0 только перемасштабированием. Поэтому пространство Vj порождено ортобазисом 2j2j2jt−m. Например, V−1порождено функциями вида 12jt2−m. Т.к. V−1ÌV0, функция 12jt2 обязана линейно выражаться через сдвиги j(t). Значит, существуют такие коэффициенты hk, что jt2=2hkj(t−k). Это в точности уравнение (1.4). Скейлинг-функция – это эквивалентная весовая функция из пирамидного представления.

Можно предположить, что изначально заданный сигнал x(t) известен с разрешением 1, другими словами, x(t)ÎV0, и нам даны коэффициенты xn его разложения по сдвигам скейлинг-функции:

x(t) = nxnj(t−n)

Естественно считать версией масштаба 2 ортогональную проекцию x(t)на подпространство V−1. Она задается набором скалярных произведений x(t)с функциями из ортобазиса V−1, то есть величинами cr = x(t),12jt2−r. Из уравнения (1.4) и условий ортогональности имеем:

cr = shsx2r+s			                 (1.6)

Другими словами, проекция осуществляется путем свертки с фильтром hи прореживания вдвое. Заметим, что прореживание вдвое «встроено» в эту формулу (через индекс 2r+s). Разумеется, это следствие выбора базиса в V−1.

В качестве деталей сигнала x(t), исчезающих при переходе к масштабу 2, следует взять компоненту x(t), ортогональную к сигналам масштаба 2, т.е. к пространству V−1. Имеет место разложение V0 = V−1ÅW−1, где для любых функций a(t)ÎV−1,b(t)ÎW−1 выполнено a(t),b(t)> = 0. Замечательно, что ортобазисом W−1 будет набор функций 12yt2−m, где y(t) задается формулой (1.5).  Коэффициенты gk имеют вид gk= (-1)kh1−k, что эквивалентно формуле (1.3).  Искомая проекция задается набором скалярных произведений x(t)с функциями из ортобазиса W−1, то есть величинами dr = x(t),12yt2−r. Совершенно аналогично (1.6) получаем

dr = sgsx2r+s ,				(1.6’)

что равносильно свертке с фильтром g и прореживанию вдвое.  Та же схема действует на любом масштабе. При любом j  Vj = Vj−1ÅWj−1, ортобазисом Wj−1 будет 2(j−1)2y2j−1t−mи разложение сигнала из Vjна сглаженную часть и детали (т.е. его проекции на Vj−1и Wj−1) находятся по формулам (1.6) и (1.6’). Совокупность же функций 2j2y2jt−m, где j и m пробегают все целые значения, будет базисом всего пространства L2(R).

Тем самым,  ортогональность базисных функций ОМА приводит к тому, что вычисление сглаженных версий сигнала и его деталей выполняется сверткой с парой квадратурных зеркальных фильтров.

Продолжение примера . В данном случае h0=h1=12,g0=12,g1=-12. Другими словами, с точностью до нормировки коэффициенты проекции на V−1 являются суммами значений кусочно-постоянной функции на соседних единичных интервалах, а коэффициенты проекции на пространство деталей W−1 –  разностями этих значений. Функция y(t) равна 1 на интервале [0,12), –1 на интервале [12,1), и нулю во всех остальных точках. Множество функций 2j2y2jt−m образует ортонормированный базис всего пространства L2(R). Это классический базис Хаара.

Итак, ОМА позволяет построить аналог ПГ и ПЛ, пользуясь квадратурными зеркальными фильтрами. Перепишем теперь формулы (1.6) и (1.6’) в матричном виде. Введем матрицы Hи G:

H=....................................h−2h−1h0h1h2........................h−2h−1h0h1h2........................h−2h−1h0h1h2....................................

G=....................................g−2g−1g0g1g2........................g−2g−1g0g1g2........................g−2g−1g0g1g2....................................

Тогда условия точного восстановления (1.2) дают условие на матрицы Hи G:

HH+GG=1        					(1.7)

Обозначив вектор исходных коэффициентов через x, можно записать его разложение в сумму огрубленной версии и серии векторов деталей:

x  HHx   H  H2xH   ...HHN−1x   HHNx¯G            ¯G               ¯G                                 ¯G  Gx            GHx              GH2x            ...               GHN−1x		(1.8)

Эту процедуру иногда называют быстрым вейвлет-преобразованием (Fast Wavelet Transform), а иногда – алгоритмом Малла (Mallat algorithm). Число итераций N  может быть произвольным. Если вектор x конечен, его надо продолжить «на бесконечность»; проще всего это сделать периодическим образом. Каждое применение операторов Hи Gсокращает длину вектора вдвое, поэтому общее число операций линейно по длине входа.

Результатом преобразования является набор векторов Gx,  GHx, GH2x,....   GHN−1x,    HNx.  Обратное преобразование делается по такой схеме:

x  H   Hx   H   H2x   H...   H   HN−1x   H  HNx­G             ­G                 ­G                                        ­G  Gx                GHx                  GH2x                 ...                  GHN−1x	      (1.9)

На первом шаге восстанавливается HN−1x по формуле HN−1x=H(HNx)+G(GHN−1x), которая верна в силу (1.7). Затем вычисляется HN−2x=H(HN−1x)+G(GHN−2x), и т.д.

. . . . .

Vj+1

Vj

Wj−1

L2(R) :

Vj−1

Wj

Wj−2

Vj−2

Wj−3

. . . . .

Рисунок  4.  ОМА  в L2(R).

ЛИТЕРАТУРА

1.	I. Daubechies. Ten Lectures on Wavelets. SIAM, 1992.

- C.K.Chui. Wavelets: a tutorial in theory and applications, Academic Press, 1992.

- IEEE Trans. on Information Theory, Vol. 38, No. 2, March 1992

(специальный номер по вейвлетам)

- P.Burt, E.Adelson. The Laplacian pyramid as a compact image code, IEEE Trans. Comm., 31, pp. 482-540.

- Mark Smith, Thomas Barnwell.  Exact Reconstruction Techniques for Tree-Structured Subband Coders, IEEE Trans. on ASSP, v. ASSP-34, No.3, June 1986.

- http://www.mathsoft.com/ - огромный список литературы по теории и приложениям вейвлетов.

- http://www.wavelet.org/ - здесь находится электронный вейвлет-дайджест (Wavelet Digest), выходящий с 1992 года.

- http://playfair.stanford.edu/~wavelab - здесь находится обширная библиотека вейвлетных программ на языке Matlab. Она называется WAVELAB и распространяется бесплатно.